透明质酸灌装机的维护保养方法

为了确保透明质酸灌装机的高精度运行、无菌灌装及延长设备寿命，以下是基于行业标准的维护保养方法。

一、日常操作前维护

‌1、开机前检查与准备‌：

开机前需手动摇转设备，确认运转无卡顿或异响；检查电源线是否完好，防止漏电风险。

使用0-1℃冰水循环预冷料缸10分钟，降低物料温度至4℃以下，避免高黏度透明质酸因高温导致灌装精度偏差。

核对参数设置(如灌装速度、真空压力)，确保与透明质酸黏度(如百万cP级)匹配，灌装误差控制在≤±0.5%。

‌2、清洁与消毒‌：

每日工作前，用食品级消毒剂(如75%酒精)彻底清洗料缸、灌装管路及真空系统，防止交叉污染；清洁后需冲洗残留消毒剂。

检查层流罩或隔离器洁净度，确保灌装环境达到ISO 5级标准，重点清洁活塞、灌装头等接触物料的部件。

二、运行中维护

‌1、实时监控与调整‌：

安排专人监控设备运行，异常响动或灌装量波动超±0.5%时立即停机；定期检查真空系统囊式过滤器状态，防止堵塞导致压力异常。

润滑传动链条、轴承等非接触区时，仅使用食品级硅脂或医用凡士林，严禁在灌装头、料管等接触区使用普通润滑油。

‌2、温度与防污染控制‌：

灌装区温度维持15-20℃，料液储存罐加装制冷机；灌装速度调至低速档，避免泡沫产生影响透明质酸微球分布。

全程密闭操作，定期验证电气线路和传感器连接，确保无松动或损坏。

三、停机后与定期保养

‌1、每日收工保养‌：

清除料缸内残留透明质酸，用温水循环冲洗管道15分钟；擦拭机身不锈钢外壳(禁用尖锐工具)，保持设备干燥。

排空气水分离器积水，避免水分腐蚀电气元件；关机后断开电源，防止意外启动。

‌2、周期性深度维护‌：

每周拆卸灌装头、活塞等关键部件，用超声波清洗机深度除垢；每月用酒精循环消毒管道，并校准灌装量精度(使用标准量具)。

每季度检查减速箱机油质量，变质则全部更换；每年大修一次，重点清洁真空腔体和传动齿轮，并用压缩空气吹净隐蔽区域。

四、安全与长期存储注意事项

‌1、安全操作规范‌：

调整设备时使用专用工具，避免暴力拆卸；所有螺钉需拧紧后测试运转，方可重启。

长期停机前彻底排空物料，清洗后封装保存；存储环境需防水、防潮，温度控制在10-25℃。

‌2、故障预防‌：

避免撞击高精度传感器；定期更换磨损部件(如密封圈)，防止漏液或压力损失。

若遇胶水或微球堵塞，立即用专用清洗剂浸泡混合管，必要时更换堵塞件。

以上方法综合了透明质酸灌装机的特殊性(如高黏度、无菌要求)，通过规范维护可显著减少故障率并保障灌装精度。