用于溶剂体系物质分离、净化、纯化的膜技术

用于溶剂体系物质分离、净化、纯化的膜技术

HYDROPURE有机溶剂纳滤（OSN）

●耐溶剂膜的发展为石油化工、化工、制药、环保和食品行业提供了一种新的分离技术，用于处理液体有机工艺混合物。

●有机溶剂纳滤（OSN）或亲有机纳滤（oNF）膜对有机溶剂具有很高的亲和力，并保留 200 至 1.000 g/mol 范围内的溶质分子。

●与传统的热分离技术不同，OSN在温和的条件下运行，能够温和的浓缩温度敏感分子以及降低溶剂回收的能源消耗。

●可以使用 OSN 处理溶剂型废液，以回收有价值的成分或溶剂，避免产品损失并降低废物处理成本。

●OSN的实施可以通过使用一个或多个分离步骤来简化整个过程。模块化设计还允许灵活的容量调整。

应用

液态碳氢化合物混合物的纯化

在大宗化学品生产中，需要制备大量高纯度要求的溶剂。通过精馏从少量高分子量杂质中提纯此类溶剂是一个能耗巨大且有时甚至不经济的过程。OSN技术通过保留杂质，能够生产出高度纯化的溶剂。

均相催化剂回收

均相催化剂是高价值的原材料。从反应混合物中回收它们相当复杂，通常伴随着催化剂失活和材料损失。OSN提供了一种非热工具来回收活性催化剂复合物。

OSN辅助结晶

OSN允许浓缩结晶母液并同时回收溶剂。不需要蒸发或冷凝等相变。溶剂在液相中被回收。节能和改进的溶剂管理是其优点。

溶剂回收

萃取工艺需要大量溶剂，这些溶剂必须通过蒸发过程去除。OSN膜提供了一种有吸引力且经济的溶剂回收替代方案，例如从己烷-油-混相物中回收溶剂，而无需经历相变。

天然油的脱色

食品和化妆品工业使用从天然油中提取的香料。

对于某些产品，存在较高的感官和视觉要求。OSN膜可去除可能导致最终产品出现不期望着色的着色分子。

好处

· 非热分离工艺

· 温和分离热敏分子和混合物

· 节能潜力

· 消除瓶颈和简化流程

· 可靠安全的运行

· 模块化系统

过程

HYDROPURE OSN 装置大多设置为“进料和排出"系统。

进料和排出系统由具有部分再循环的循环回路和浓缩液的连续排放流组成。新鲜的进料混合物由进料泵送入回路，以平衡浓缩物排放和渗透流。

溶剂处理设备全防爆设计制造、齐全的工艺参数控制、过程全自动运行、常温工作、高效且安全可靠。

OSN膜系统的应用，可以减少溶剂的消耗，降本增效，推进绿色生产工艺的发展和资源循环再利用；实现危废减量、减低碳排放、保护环境。